TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/___

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## 1. Objeto: Fornecimento de tubulação industrial em aço carbono de alta resistência para gasodutos, nos diâmetros abaixo referenciados, especificação API 5L Gr. B – PSL1, com revestimento anticorrosivo externo em polietileno extrudado em tripla camada.

## 1.1. Tubo de aço carbono, diâmetro externo de 2 3/8" e espessura de 0,154";

## 1.2. Tubo de aço carbono, diâmetro externo de 3 1/2" e espessura de 0,156";

## 1.3. Tubo de aço carbono, diâmetro externo de 4 1/2" e espessura de 0,156";

## 1.4. Tubo de aço carbono, diâmetro externo de 6 5/8" e espessura de 0,188";

## 1.5. Tubo de aço carbono, diâmetro externo de 6 5/8" e espessura de 0,250";

## 1.6. Tubo de aço carbono, diâmetro externo de 8 5/8" e espessura de 0,188";

## 1.7. Tubo de aço carbono, diâmetro externo de 8 5/8" e espessura de 0,250";

## 1.8. Tubo de aço carbono, diâmetro externo de 8 5/8" e espessura de 0,500";

## 1.9. Tubo de aço carbono, diâmetro externo de 10 3/4" e espessura de 0,250";

## 1.10. Tubo de aço carbono, diâmetro externo de 12 3/4" e espessura de 0,250"; e,

## 1.11. Tubo de aço carbono, diâmetro externo de 12 3/4" e espessura de 0,281".

## 2. Área Requisitante: Gerência de Engenharia.

## 3. Forma de Fornecimento:	PARCELADA

## 4. Data e horário de Acolhimento e Abertura das Propostas e Sessão de Disputa de Preços:

## CONFORME AVISO DE PUBLICAÇÃO LEGAL ANEXO À PRESENTE LICITAÇÃO.

## Todos os horários estabelecidos na Licitação observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

## •	O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio do sistema “Licitações-e” do portal do Banco do Brasil S.A ( www.licitacoes-e.com.br ) e será conduzido pelo Pregoeiro auxiliado pela Equipe de Apoio.

## 5. Quantidade Estimada:

| TUBOS DE AÇO CARBONO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTES | MATERIAL | UN | QUANT. ESTIMADA |
| 1 | Tubo de aço carbono, DN 2” e espessura de parede 0,154 pol. | m |  |
| 2 | Tubo de aço carbono, DN 3” e espessura de parede 0,156 pol. | m |  |
| 3 | Tubo de aço carbono, DN 4” e espessura de parede 0,156 pol. | m |  |
| 4 | Tubo de aço carbono, DN 6” e espessura de parede 0,188 pol. | m |  |
| 5 | Tubo de aço carbono, DN 6” e espessura de parede 0,250 pol. | m |  |
| 6 | Tubo de aço carbono, DN 8” e espessura de parede 0,188 pol. | m |  |
| 7 | Tubo de aço carbono, DN 8” e espessura de parede 0,250 pol. | m |  |
| 8 | Tubo de aço carbono, DN 8” e espessura de parede 0,50 pol. | m |  |
| 9 | Tubo de aço carbono, DN 10” e espessura de parede 0,250 pol. | m |  |
| 10 | Tubo de aço carbono, DN 12” e espessura de parede 0,250 pol. | m |  |
| 11 | Tubo de aço carbono, DN 12” e espessura de parede 0,281 pol. | m |  |

6. Qualificação Técnica

6.1 - O Licitante vencedor do certame deverá atender os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital, além da qualificação técnica abaixo descrita:

6.1.1 - O Licitante deverá apresentar prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da jurisdição da sede do Licitante.

6.1.2 - Objetivando a conciliação da necessidade da SCGÁS em termos de quantidade e prazo de entrega dos bens objeto desta Licitação, e a capacidade produtiva do licitante de forma a garantir a entrega dos bens de acordo com a demanda da SCGÁS aquela deverá apresentar, para sua qualificação técnica Atestado emitido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, em nome do licitante, certificando que o mesmo forneceu bens similares com revestimento externo em polietileno extrudado de tripla camada ao objeto da Licitação (tubos de condução com especificação API 5L ou ASTM A106), ou seja, bens da mesma natureza, função e efeito, e em quantidades e prazos compatíveis com o objeto da Licitação, num quantitativo conforme abaixo:

6.1.2.1 - Para o Lote 1 – DN 2”

Será exigido um quantitativo correspondente a _______ toneladas, em qualquer diâmetro, sendo que a SCGÁS aceitará diminuição neste quantitativo, conforme descrito abaixo:

• Dois terços (2/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, podendo ser comprovado fornecimento, pelo somatório de qualquer quantidade de Contratos; ou,

• Um terço (1/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, desde que comprovado fornecimento, em um único Contrato.

6.1.2.2 - Para o Lote 2 – DN 3”

Será exigido um quantitativo correspondente a _______ toneladas, em qualquer diâmetro, sendo que a SCGÁS aceitará diminuição neste quantitativo, conforme descrito abaixo:

• Dois terços (2/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, podendo ser comprovado fornecimento, pelo somatório de qualquer quantidade de Contratos; ou,

• Um terço (1/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, desde que comprovado fornecimento, em um único Contrato.

6.1.2.3 - Para o Lote 3 – DN 4”

Será exigido um quantitativo correspondente a _______ toneladas, em qualquer diâmetro, sendo que a SCGÁS aceitará diminuição neste quantitativo, conforme descrito abaixo:

• Dois terços (2/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, podendo ser comprovado fornecimento, pelo somatório de qualquer quantidade de Contratos; ou,

• Um terço (1/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, desde que comprovado fornecimento, em um único Contrato.

6.1.2.4 - Para o Lote 4 – DN 6” esp. 0,188

Será exigido um quantitativo correspondente a _______ toneladas, em qualquer diâmetro, sendo que a SCGÁS aceitará diminuição neste quantitativo, conforme descrito abaixo:

• Dois terços (2/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, podendo ser comprovado fornecimento, pelo somatório de qualquer quantidade de Contratos; ou,

• Um terço (1/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, desde que comprovado fornecimento, em um único Contrato.

6.1.2.5 - Para o Lote 5 – DN 6” esp. 0,250

Será exigido um quantitativo correspondente a _______ toneladas, em qualquer diâmetro, sendo que a SCGÁS aceitará diminuição neste quantitativo, conforme descrito abaixo:

• Dois terços (2/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, podendo ser comprovado fornecimento, pelo somatório de qualquer quantidade de Contratos; ou,

• Um terço (1/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, desde que comprovado fornecimento, em um único Contrato.

6.1.2.6 - Para o Lote 6 – DN 8” esp. 0,188

Será exigido um quantitativo correspondente a _______ toneladas, em qualquer diâmetro, sendo que a SCGÁS aceitará diminuição neste quantitativo, conforme descrito abaixo:

• Dois terços (2/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, podendo ser comprovado fornecimento, pelo somatório de qualquer quantidade de Contratos; ou,

• Um terço (1/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, desde que comprovado fornecimento, em um único Contrato.

6.1.2.7 - Para o Lote 7 – DN 8” esp. 0,250

Será exigido um quantitativo correspondente a _______ toneladas, em qualquer diâmetro, sendo que a SCGÁS aceitará diminuição neste quantitativo, conforme descrito abaixo:

• Dois terços (2/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, podendo ser comprovado fornecimento, pelo somatório de qualquer quantidade de Contratos; ou,

• Um terço (1/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, desde que comprovado fornecimento, em um único Contrato.

6.1.2.8 - Para o Lote 8 – DN 8” esp. 0,50

Será exigido um quantitativo correspondente a _______ toneladas, em qualquer diâmetro, sendo que a SCGÁS aceitará diminuição neste quantitativo, conforme descrito abaixo:

• Dois terços (2/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, podendo ser comprovado fornecimento, pelo somatório de qualquer quantidade de Contratos; ou,

• Um terço (1/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, desde que comprovado fornecimento, em um único Contrato.

6.1.2.9 - Para o Lote 8 – DN 10”

Será exigido um quantitativo correspondente a _______ toneladas, em qualquer diâmetro, sendo que a SCGÁS aceitará diminuição neste quantitativo, conforme descrito abaixo:

• Dois terços (2/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, podendo ser comprovado fornecimento, pelo somatório de qualquer quantidade de Contratos; ou,

• Um terço (1/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, desde que comprovado fornecimento, em um único Contrato.

6.1.2.10 - Para o Lote 9 – DN 12” esp. 0,250

Será exigido um quantitativo correspondente a _______ toneladas, em qualquer diâmetro, sendo que a SCGÁS aceitará diminuição neste quantitativo, conforme descrito abaixo:

• Dois terços (2/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, podendo ser comprovado fornecimento, pelo somatório de qualquer quantidade de Contratos; ou,

• Um terço (1/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, desde que comprovado fornecimento, em um único Contrato.

6.1.2.11 - Para o Lote 10 – DN 12” esp. 0,281

Será exigido um quantitativo correspondente a _______ toneladas, em qualquer diâmetro, sendo que a SCGÁS aceitará diminuição neste quantitativo, conforme descrito abaixo:

• Dois terços (2/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, podendo ser comprovado fornecimento, pelo somatório de qualquer quantidade de Contratos; ou,

• Um terço (1/3) do quantitativo acima, isto é, _______ toneladas, desde que comprovado fornecimento, em um único Contrato.

6.1.3 - Caso o Atestado referido no item 6.1.2 não apresente quantitativo em toneladas/quilos ou não contenha as informações que permitam seu cálculo, será utilizada a seguinte tabela para cálculo:

|  | AÇO CARBONO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diâmetro nominal | Diâmetro externo | Espessura | Peso | Quantidade | Peso Total |  |
|  | (pol) | (pol) | (pol) | (kgf/m) | (m) | kgf |  |
|  | 2 | 2 3/8 | 0,154 | 5,42 |  | 0 |  |
|  | 3 | 3 1/2 | 0,156 | 8,37 |  | 0 |  |
|  | 4 | 4 1/2 | 0,156 | 10,88 |  | 0 |  |
|  | 4 | 4 1/2 | 0,188 | 12,96 |  | 0 |  |
|  | 6 | 6 5/8 | 0,188 | 19,35 |  | 0 |  |
|  | 6 | 6 5/8 | 0,250 | 25,55 |  | 0 |  |
|  | 8 | 8 5/8 | 0,188 | 25,4 |  | 0 |  |
|  | 8 | 8 5/8 | 0,250 | 33,57 |  | 0 |  |
|  | 8 | 8 5/8 | 0,500 | 64,64 |  | 0 |  |
|  | 10 | 10 3/4 | 0,203 | 34,18 |  | 0 |  |
|  | 10 | 10 3/4 | 0,250 | 42,09 |  | 0 |  |
|  | 12 | 12 3/4 | 0,250 | 50,11 |  | 0 |  |
|  | 14 | 14 | 0,311 | 67,74 |  | 0 |  |
|  | TOTAL AÇO CARBONO >> |  |  |  | 0 | 0 | kgf |
|  | 2/3 AC >> |  |  |  |  | 0 | kgf |
|  | 1/3 AC >> |  |  |  |  | 0 | kgf |

6.1.4 - Comprovação que os tubos ofertados pelo licitante, para cada um dos lotes acima, atendem aos requisitos estabelecidos pela norma API (American Petroleum Institute) 5L, requisitos estes aplicáveis aos produtos destinados para uso na indústria de óleo e gás.

6.1.4.1 - A comprovação deverá ser feita através da apresentação de licença emitida pela API autorizando o direito de uso do monograma do referido instituto nos tubos ofertados pelo licitante, a qual será objeto de verificação do “status” vigente junto ao site do API Composite List.

7. Especificação Técnica/Memorial Descritivo: O material a ser entregue deve estar de acordo com a especificação técnica a seguir, anexa ao Edital:

| 1 | RM-40.300.SCG.006 revisão 21 | TUBOS REVESTIDOS |
| --- | --- | --- |

7.1 - O objeto do presente Contrato compreende ainda:

7.1.1 – Fornecimentos dos tubos com monograma API, incluindo materiais e testes envolvidos no objeto licitado, em conformidade com o especificado no documento técnico RM-40.300.SCG.006 revisão 21, observadas as Condições Gerais Contratuais.

7.1.2 - Fornecimento de “Data book”.

7.1.3 - Fornecimento de dormentes para primeira camada de tubos transportados, (base de madeira - berços) fornecidos nas dimensões de 15cm X 15cm e comprimento de 2,40 metros, usados também para apoio da primeira camada de tubos quando do armazenamento na área da SCGÁS. Para divisões das camadas de tubos transportados serão fornecidos barrotes na dimensão de 7cm X 7cm e comprimento de 2,40metros, além de tamponamento plástico nas extremidades dos tubos. Os dormentes e barrotes deverão ser fornecidos em Eucalipto com tensão de flexão mínima de 172kg/cm². O fornecimento mínimo de dormentes barrotes deverá atender: para tubos com diâmetro em polegada de 2 a 6 a quantidade será igual a 6 (seis) unidades em cada camada. Para tubos com diâmetro em polegada de 8 a 16 a quantidade será igual a 4 (quatro) unidades em cada camada.

7.1.4 - Fornecimento de tamponamento plástico (CAPS) extras, na proporção de 20% por diâmetro além da quantidade de tubos entregues em cada AFM (Autorização de Fornecimento de Material).

## 8. Prazo da Ata de Registro de Preços a partir da Homologação: 12 (doze) meses.

## 9. Prazo de Vigência do Contrato a partir da assinatura: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

## 9.1. Prazo de Entrega após emissão da AFM: 150 (cento e cinquenta) dias.

10. Local de Entrega: A entrega dos tubos (incluídos transporte, descarga e seguro) nos locais de indicados nas AFMs - Autorizações de Fornecimento de Material, diretamente no local da obra (região Vale do Itajaí no Estado de Santa Catarina) ou no Almoxarifado Central, Rua Edgard Hoffmann, nº. 309 Centro Industrial e Comercial de Biguaçu – CICOBI.

Bairro Beira Rio, Biguaçu - S.C. CEP: 88164-275.

Contato: almoxarifado@scgas.com.br - Fones: (48) 3229.1180/1181/1182.

Horários de atendimento: das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas.

## 11. Condição de Entrega: CIF.

## 12. Preço Estimado: O valor orçado estimado será sigiloso, em observância ao disposto no Art. 34 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no § 2º do Art. 23 do Regulamento de Licitações e Contratos da SCGÁS.

## 13. Estratégia de 	Suprimento: O fornecimento será parcelado, sob demanda, mediante a emissão de contratos e suas respectivas AFMs.

## 13.1. Quando da emissão de AFM’s, a SCGÁS formalizará a quantidade mínima de 1.000 (mil) metros de tubos, conforme a especificação solicitada.

14. Condições de 	Pagamento: o pagamento do objeto do Contrato será efetuado de acordo com a Cláusula Quarta da Minuta do Contrato.

14.1 - A medição referente à última entrega será paga após a emissão e assinatura pelas partes do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

- 15. Reajuste dos Preços

- 15.1 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do mês da data limite para apresentação da proposta (data base), após o que serão reajustados conforme o caso para mais ou para menos, com periodicidade anual, considerando como data de início o mês da data limite para apresentação das propostas, em consequência da variação dos elementos que compõem a fórmula de reajustamento prevista a seguir, observando o regramento estabelecido na Cláusula Quinta da Minuta do Contrato anexa ao Edital:

- 15.1.1 - No cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:

- P=Po0,10IGP−MIGP−Mo+0,70IPAOGDIIPAOGDIo+0,20ABABo

Onde:

P = Preço contratual reajustado;

Po = Preço contratual inicial (na data base);

IGP-M = Valor definitivo do índice de preços fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento (décimo terceiro mês, vigésimo quinto mês, etc.);

IGP-M o = Valor definitivo desse mesmo índice de preços, correspondente ao mês da data limite para apresentação da proposta;

IPAOGDI = Valor definitivo do índice de preços fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, referente a Tubos e Conexões de Ferro e Aço, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento (décimo terceiro mês, vigésimo quinto mês, etc.);

IPAOGDo = Valor definitivo desse mesmo índice de preços correspondente ao mês da data limite para apresentação da proposta;

AB = Valor definitivo do índice de preços fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, referente a artigos de borracha e material plástico correspondente ao mês em que for devido o reajustamento (décimo terceiro mês, vigésimo quinto mês, etc.);

ABo = Valor definitivo desse mesmo índice de preços correspondente ao mês da data limite para apresentação da proposta;

Onde:

IGP-M = Índice Geral de Preços do Mercado (Código da série: 200045).

IPAOGDI (IPA-OG-DI) = Código 1420805 da FGV Dados (Fundação Getúlio Vargas), Fonte IPA – Outros Tubos e Conexões de Ferro e Aço.

AB = código 1420741 – da FGV Dados (Fundação Getúlio Vargas) – Artigos de Borracha e Material Plástico.

15.1.2 - O índice resultante do cálculo conforme a fórmula acima terá 04 (quatro) casas decimais, desprezando-se as demais. O respectivo percentual de reajuste terá então, duas casas decimais.

15.1.3 - Caso os índices de reajuste não tenham sido publicados pela Fundação Getúlio Vargas até a data do faturamento, poderá ser utilizado para o cálculo do reajuste o índice anterior disponível, ficando a diferença de reajuste a ser compensada junto com o primeiro pagamento após a mencionada publicação.

## 16. Gerenciamento e Fiscalização do Contrato

16.1 - O Gerenciamento e a Fiscalização do objeto do CONTRATO ficarão a cargo dos seguintes colaboradores da SCGÁS:

| Gerenciamento: | Fiscalização: |
| --- | --- |
| Marcos Antonio Petri | - Fernando Palladini Vieira de Castro |
| Tel.: (48) 3229-1274 - Fax.: (48) 3229-1230 | - Tel.: (48) 3229-1258-Fax.: (48) 3229-1230 |
| Email: marcos.petri@scgas.com.br | - Email: fernando@scgas.com.br |

| Osny Belarmino da Silva Filho |  | Assessoria Jurídica |
| --- | --- | --- |
| Presidente da Comissão de Licitação |  |  |